PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie oznakowania  drogi  gminnej w miejscowości Radziłów

ulica Sportowa w  km  0+000 ¸ 0+450

| L. p. | # Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J.m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszczeg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. | KNNR-6 0702/01 KNNR-6 0702/05 KNNR-6 0702/07 KNNR-6 0702/06 | ## OZNAKOWANIE DRÓG D.07.02.01.11. Ustawienie słupków z rur stalowych Ø50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem dołów i ubiciem warstwami D.07.02.01.32. Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900mm), folia odblaskowa - znak A-7 D.07.02.01.72. Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750mm), folia odblaskowa - znaki D-1 - znaki D-2 - znaki D-6 z tabliczką T-27 - znaki D-18 - znaki D-42 - znaki D-43 D.07.02.01.91. Przymocowanie do gotowych słupków znaków kierunkowych typ E (drogowskazów jednoramiennych jednostronnych), folia nieodblaskowa - znaki E-17a - znaki E-18a | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 18 1 2 1 2 4 1 1 1 1 | 18 1 11 2 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie oznakowania  drogi  gminnej w miejscowości Radziłów

ulica Bargłówek w  km  0+000 ¸ 0+458

| L. p. | # Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J.m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszczeg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. | KNNR-6 0702/01 KNNR-6 0702/05 KNNR-6 0702/04 KNNR-6 0702/07 | ## OZNAKOWANIE DRÓG D.07.02.01.11. Ustawienie słupków z rur stalowych Ø50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem dołów i ubiciem warstwami D.07.02.01.32. Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900mm), folia odblaskowa - znaki A-7 D.07.02.01.52. Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B (okrągły o Ø800mm), folia odblaskowa - znaki B-20 D.07.02.01.72. Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750mm), folia odblaskowa - znaki D-1 - znaki D-2 - znaki D-18 | szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 11 2 2 5 1 1 | 11 2 2 7 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie oznakowania  drogi  gminnej w miejscowości Radziłów

ulica Łomżyńska odc. w lewo, odc. w prawo, odc. na Dębówkę

| L. p. | # Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J.m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszczeg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | KNNR-6 0702/01 KNNR-6 0702/05 KNNR-6 0702/04 KNNR-6 0702/07 KNNR-6 0702/06 | ## OZNAKOWANIE DRÓG D.07.02.01.11. Ustawienie słupków z rur stalowych Ø50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem dołów i ubiciem warstwami D.07.02.01.32. Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900mm), folia odblaskowa - znak A-7 - znak A-12a D.07.02.01.52. Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B (okrągły o Ø800mm), folia odblaskowa - znak B-20 D.07.02.01.72. Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750mm), folia odblaskowa - znak D-1 - znak D-2 - znak D-42 - znak D-43 D.07.02.01.91. Przymocowanie do gotowych słupków znaków kierunkowych typ E (drogowskazów jednoramiennych jednostronnych), folia nie odblaskowa - znaki E-17a - znaki E-18a | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 36 1 1 1 8 1 3 3 3 3 | 36 2 1 15 6 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie oznakowania  drogi  gminnej w miejscowości Radziłów

ulica Kościelna w  km  0+000 ¸ 0+184

| L. p. | # Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J.m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszczeg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. | KNNR-6 0702/01 KNNR-6 0702/04 KNNR-6 0702/07 | ## OZNAKOWANIE DRÓG D.07.02.01.11. Ustawienie słupków z rur stalowych Ø50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem dołów i ubiciem warstwami D.07.02.01.52. Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B (okrągły o Ø800mm), folia odblaskowa - znaki B-33 D.07.02.01.72. Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750mm), folia odblaskowa - znaki D-1 - znaki D-2 | szt. szt. szt. szt. | 6 2 2 2 | 6 2 4 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie oznakowania  drogi  gminnej w miejscowości Radziłów

ulica Plac 500–lecia

| L. p. | # Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J.m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszcz. | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. | KNNR-6 0702/01 KNNR-6 0702/05 KNNR-6 0702/04 KNNR-6 0702/07 | ## OZNAKOWANIE DRÓG D.07.02.01.11. Ustawienie słupków z rur stalowych Ø50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem dołów i ubiciem warstwami D.07.02.01.32. Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900mm), folia odblaskowa - znak A-7 z tabliczką T-6d - znak A-20 D.07.02.01.52. Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B (okrągły o Ø800mm), folia odblaskowa - znak B-2 - znak B-20 z tabliczką T-6d - znak B-22 - znak B-36 D.07.02.01.72. Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750mm), folia odblaskowa - znak D-1 z tabliczką T-6d - znak D-2 - znak D-3 - znak D-6 - znak D-18 - znak D-18 z tabliczką T-3a | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 18 1 1 1 1 1 2 2 2 1 6 2 2 | 18 2 5 15 |