Zał. nr 2

PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę ulicy Bargłówek w m. Radziłów

| L. p. | Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J. m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszczeg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. | ### KNNR-1 0111/01 KNNR-1 0101/01 KNNR-1 0113/01 KNNR-6 0806/02 KNNR-6 0805/05 KNNR-6 0804/01 KNNR-6 0802/03 KNNR-6 1305/02 KNNR-6 1305/01 KNNR-4 1424/02 KNNR-4 1308/03 ### KNNR-6 0604/02 ### KNNR-6 0101/02 ### KNNR-6 0102/01 ### KNNR-6 0113/01 ### KNNR-6 0113/05 KNNR-6 1301/03 KNNR-6 0308/02 0308/07 KNNR-6 0308/03 0308/07 KNNR-6 0309/02 0309/07 KNNR-6 0309/03 0309/07 KNNR-6 0303/03 KNNR-1 0201/07 0208/01 0311/01 0214/03 KNNR-1 0202/07 0208/01 0311/01 0409/05 KNNR-1 0507/01 KNNR-6 0403/03 KNNR-6 0403/01 KNNR-6 0403/04 KNNR-6 0502/02 KNNR-6 0502/03 KNNR-6 0404/02 | ## Roboty przygotowawcze D.01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym a) ul. Bargłówek w km 0+000÷0+458; 0+000÷0+100 D.01.02.01.11. Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem pni o średnicy Æ 10cm , oraz wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi na odl. 2km a) ul. Bargłówek w km 0+025¸0+030 str. prawa D.01.02.02.32. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 10cm z poboczy istniejącej drogi z odwiezieniem nadmiaru na odkład a) ul. Bargłówek w km 0+020÷0+130; 0+160÷0+280 str. lewa i w km 0+398÷0+458 str. prawa (110m*1m+120m*1m+60m*2m)*0,08m D.01.02.04.202. Ręczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km na ul.Bargłówek a) w km 0+420÷0+458 po str. prawej b) na skrzyżowaniu drogą woj. nr 668 D.01.02.04.172. Rozebranie chodnika z płytek betonowych z wywiezieniem materiału na odl. 1km na ul. Bargłówek na skrzyżowaniu z ul. Karwowską 44m*1,05m D.01.02.04.192. Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km na ul. Bargłówek część wjazdu do banku na końcu odcinka (4m+2m)*0,5*5m D.01.02.04.52. Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km na ul. Bargłówek a) w km 0+434¸0+458 i w miejscach wykopów na połączeniu przykanalikiem studzienek ściekowych 24m*6m+2m*5m*4szt. b) na skrzyżowaniu z drogą woj. nr 668 (6m+10m)*0,5*6m Odwodnienie korpusu drogowego D.03.02.01.111. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej znajdującej się w jezdni a) ul. Bargłówek D.03.02.01.121. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych w poboczu lub chodniku a) ul. Bargłówek D.03.02.01.41. Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych Æ 50cm z osadnikiem wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem a) ul. Bargłówek odc. główny z obu stron w km 0+132,5; 0+182,5; 0+225; 0+418,5; 0+458 5szt.*2str. D.03.02.01.23. Wykonanie przykanalików z rur PCV o Æ 20cm przy połączeniu kratek ściekowych ze studnią chlonną wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem a) ul. Bargłówek 7m+5m+19m+24m+5m+6m+3m+7m+3m D.03.04.01.11. Wykonanie studni chłonnej z rur Æ 80cm o głębokości do 3m wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem a) ul. Bargłówek po stronie prawej w chodniku w km 0+202; 0+416; 0+456 b) ul. Długa po stronie lewej w km 0+008 Podbudowa D.04.01.01.12. Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie głębokości 25cm na ul. Bargłówek a) jezdnia w km 0+434¸0+458 11,81m*6m+(6m+8m)*0,5*12,19m b) na skrzyżowaniu z dr. woj. nr 668 (8m+15m)*0,5*6m D.04.01.01.21. Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni ręcznie głębokości 10cm na ul. Bargłówek w km 0+000÷0+434 265,89m*0.5m+168,11m*1m D.04.04.02.11. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna grubości 15cm na ul. Bargłówek a) jezdnia w km 0+434¸0+458 11,81m*6m+(6m+8m)*0,5*12,19m b) na skrzyżowaniu z dr. woj. nr 668 (8m+15m)*0,5*6m D.04.04.02.22. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna grubości 10cm na ul. Bargłówek - jezdnia w km 0+434¸0+458 oraz poszerzenie jezdni w km 0+000÷0+434 11,81m*6m+(6m+8m)*0,5*12,19m+ 265,89m*0.5m+168,11m*1m - wykonanie podbudowy w miejscach połączeń studzienek ściekowych przykanalikiem 2m*5m*4szt. - na skrzyżowaniu z dr. woj. nr 668 (8m+15m)*0,5*6m D.04.08.05.11. Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym na średnią grubość do 6cm a) ul. Bargłówek - parking przy banku (23,8m+22,6m)*0,5*4,5m*0,06m - zjazdy do posesji po stronie lewej i prawej 4,5m*1,6m*27szt.*0,05m+5m*2,2m*0,05m - ul. Bargłówek łącznik [(6,5m+4,5m)*0,5*4m+96m*4,5m]*0,06m b) ul. Długa w km 0+000¸0+006 (10,5m+5,5m)*0,5*6m*0,06m Nawierzchnia D.05.03.05.22. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm warstwa wiążąco-wyrównawcza grubości 5cm na ulicy Bargłówek a) jezdnia w km 0+000¸0+434 126m*5,55m+139,89m*5,5m+(5,5m+6m)*0,5*20m+148,11m*6m b)skrzyżowanie z ul. Bargłówek łacznik w km 0+013 (6,5m+4,5m)*0.5*4m c)skrzyżowanie z ul. Długą w km 0+138 (10,5m+5,5m)*0.5*6m d)skrzyżowanie z ul. Sadową w km 0+295 (10m+6m)*0.5*6m D.05.03.05.32. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm warstwa wiążąca grubości 6cm na ulicy Bargłówek a) jezdnia w km 0+434¸0+458 11,81m*6m+(6m+8m)*0,5*12,19m b) na skrzyżowaniu z dr. woj. nr 668 (8m+15m)*0,5*6m D.05.03.05.62. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna grubości 4cm a) jezdnia w km 0+000¸0+434 265,89m*5,5m+(5,5m+6m)*0,5*20m+148,11m*6m b)skrzyżowanie z ul. Bargłówek łacznik w km 0+013 (6,5m+4,5m)*0.5*4m c)skrzyżowanie z ul. Długą w km 0+138 (10,5m+5,5m)*0.5*6m d)skrzyżowanie z ul. Sadową w km 0+295 (10m+6m)*0.5*6m D.05.03.05.72. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grub. średnio 5cm na ulicy Bargłówek a) jezdnia w km 0+434¸0+458 11,81m*6m+(6m+8m)*0,5*12,19m b) na skrzyżowaniu z dr. woj. nr 668 i na dr. woj. (8m+15m)*0,5*6m+38m*8,5m D.05.03.23.41. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm a) ul. Bargłówek - parking przy banku (23,8m+22,6m)*0,5*4,5m - wjazd do banku od str. dr. woj. nr 668 4.5m*4m - ul. Bargłówek łącznik w km 0+004¸0+100 96m*4,5m Roboty wykończeniowe. D.06.03.01.32. Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik przy dowozie piasku sam. z ręcznym formowaniem i zagęszczeniem zagęszczarką a) ul. Bargłówek - w km 0+000÷0+446 po str. lewej i w km 0+126÷0+420 po str. prawej [(446m-4,5m-5,5m-6m-4m*17szt.)*1,6m+(294m-4m*10szt.)*1,4m]*0,1m - przy zatoce i przy banku [(5m+23m)*1,4m+(1,4m+3,2m)*0,5*7m+(7m+21m)*2,2m]*0,1m - przy dr. woj. nr 668 i na alejce [(6m+30m)*2m+(6m+14m)*2,2m+16m*1,6m]*0,15m #### D.06.03.01.31. Uzupełnienie poboczy pospółką przy dowozie materiału samochodem z ręcznym formowaniem nasypu i zagęszczeniem walcem na średnią grubość do 8cm i średnią szerokość 0,75m a) ul. Bargłowem w km 0+000÷0+126 126m*0,75m*0,08m D.06.01.01.12. Humusowanie wraz z obsianiem trawników przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 5cm z dowozem z odległości 5km na ulicy Bargłówek - przy banku (3m+8m)*0,5*7m+(8m+3m)*0,5*6m - przy skrzyżowaniu (4m+1m)*0,5*3m - między zatoką a drogą woj. nr 668 (4m+14m)*0,5*18m ## Elementy ulic D.08.01.01.12. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem a) ul. Bargłówek - obramowanie jezdni w km 0+000÷0+458 str. lewa i w km 0+126÷0+458 str. prawa 458m-4,5m-5,5m-6m+332m - obramowanie zatoki przy banku 23m+5m+5m D.08.01.01.82. Ustawienie krawężników betonowych o wym. 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej a) ul. Bargłówek - obramowanie jezdni łącznika w km 0+002÷0+100 98m*2str.+5m - obramowanie wjazdów od strony posesji 4m*27szt.+4,5m+1,5m D.08.01.01.22. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 20x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem na drodze woj. nr 668 przy skrzyżowaniu z ul. Bargłówek 6m+30m+6m+14m D.08.02.02.21. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm (25% kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej a) ul. Bargłówek - w km 0+000÷0+446 po str. lewej i w km 0+126÷0+420 po str. prawej (446m-4,5m-5,5m-6m-4m*17szt.)*1,4m+(294m-4m*10szt.)*1,2m - przy zatoce i przy banku (5m+23m)*1,2m+(1,2m+3m)*0,5*7m+(7m+21m)*2m - przy dr. woj. nr 668 i na alejce (6m+30m)*1,8m+(6m+14m)*2m+16m*1,4m D.08.02.02.42. Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm a) na ulicy Bargłówek w km 0+021,5L; 0+033L; 0+048L; 0+069L; 0+076L; 0+088L; 0+101L; 0+114L; 0+134,5P; 0+146L; 0+149P; 0+165P; 0+186L; 0+191,5L; 0+215P; 0+229L; 0+247L; 0+255P; 0+281L; 0+297P; 0+315P; 0+333L 0+339P; 0+355,5P; 0+367,5P; 0+373L; 0+408,5L; 0+448,5L 4m*1,5m*27szt.+4,5m*2m D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej przy obramowaniu chodnika od strony posesji a) ul. Bargłówek - w km 0+000÷0+446 po str. lewej i w km 0+126÷0+420 po str. prawej 446m-4,5m-5,5m-6m-4m*17szt.+294m-4m*10szt. - przy zatoce i przy banku 5m+23m+7m*2str.+7m+21m*2str. - przy drodze woj. nr 668 i na alejce 6m+30m+6m+14m+16m*2str. | km szt. m3 m m m2 m2 m2 m2 szt. szt. szt. m szt. szt. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m m m m m m2 m2 m2 m2 m m m | 0,558 6 28 38 44 46,2 15 184 48 22 21 10 79 3 1 156,2 69 301,1 156,2 69 457,3 40 69 6,3 10,3 27,2 2,9 2472,4 22 48 48 156,2 69 2466,1 22 48 48 156,2 392 104.4 18 432 93,5 11,7 21,2 7,6 71,5 7,5 162 774 33 201 114 56 811,6 104,3 127,2 171 616 91 88 | 0,558 6 28 82 46,2 15 232 22 21 10 79 4 225,2 301,1 225,2 566,3 46,7 2590,4 225,2 2584.1 548,2 554,4 126,4 7,6 241 807 315 56 1043,1 171 795,0 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  przebudowę  ulicy  Łomżyńskiej  odcinek w lewo;  odcinek w prawo; odcinek na Dębówkę

| L. p. | Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J. m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszczeg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. | ### KNNR-1 0111/01 KNNR-1 0113/01 KNR 2-31 0816/03 KNNR-6 1305/02 KNNR-6 1305/01 KNR 2-33 0601/01 KNR 2-33 0606/01 ### KNNR-4 1307/04 ### KNNR-4 1307/05 ### KNNR-6 0112/06 KNNR-6 1301/03 KNNR-6 0308/01 0308/07 KNNR-6 0309/02 0309/07 KNNR-1 0202/07 0208/01 0311/01 0409/05 KNNR-1 0201/07 0208/01 0311/01 0214/03 KNNR-6 1302/02 KNNR-6 1302/04 KNNR-6 0509/02 KNNR-6 0403/03 KNNR-6 0403/01 KNNR-6 0404/02 KNNR-6 0502/03 KNNR-6 0502/02 KNNR-6 0606/03 | ## Roboty przygotowawcze D.01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym a) odc. w lewo w km 0+000÷0+220 b) odc. w prawo w km 0+000÷0+320; 0,32km c) odc. w lewo na Dębówkę w km 0+000÷0+120; 0,12km D.01.02.02.32. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 10cm z poboczy istniejącej drogi z odwiezieniem nadmiaru na odkład a) odc. w lewo 220m*0,5m*2str*0,08m b) odc. w prawo 320m*0,5m*2str.*0,08m c) odc. na Dębówkę 120m*0,5m*2str.*0,08m D.01.02.04.272. Rozebranie części przelotowej przepustów rurowych o średnicy 60cm z uprzednim odkopaniem przepustów oraz wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km a) odc. w lewo na wjeździe z drogą woj. nr 668 po stronie lewej oraz w km 0+068 1m+8m b) odc. w prawo w km 0+069,5 na długości 9m c) odc. na Dębówkę na wjeździe z drogą woj. nr 668 na długości 10m Odwodnienie korpusu drogowego D.03.02.01.111. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej a) odc. w lewo b) odc. w prawo 9szt c) odc. na Dębówkę 4szt D.03.02.01.121. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych a) odc. w lewo b) odc. w prawo c) odc. na Dębówkę 4 szt D.03.01.01.21. Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych  60cm z rur betonowych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem na odc. w lewo a)na wjeździe z drogą woj. nr 668 przedłużenie przepustu z lewej strony o 2m i z prawej o 1m 2m+1m b)przedłużenie przepustu w km 0+100 o 2m z prawej strony D.03.01.01.151. Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-30 przy przepustach rurowych wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem na odc. w lewo na wjeździe z drogą woj. nr 668 obustronnie oraz w km 0+100 po str. prawej 0,99m3 *3szt. D.03.01.01.11. Wykonanie części przelotowej przepustu  50cm z tworzyw sztucznych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem na odc. w lewo odbudowa przepustu w km 0+068 na długości 9m D.03.01.01.12. Wykonanie części przelotowej przepustów  60cm z tworzyw sztucznych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem a) odc. w prawo odbudowa przepustu w km 0+069,5 na długości 12m b)odc. na Dębówkę obudowa przepustu na wjeździe z drogi woj. nr 668 na długości 11m Podbudowa D.04.04.01.23. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości 15cm a) odc. w lewo w km 0+035÷0+060; 0+100÷0+223 25m*5m+35m*5m+88m*6,5m b) odc. w prawo w km 0+000÷0+323 162m*7m+22m*(7m+6m)*0,5+139m*6m D.04.08.05.11. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym a) odc. w lewo - jezdnia w km 0+000÷0+035; 0+060÷0+100 (35m*5m+40m*5m)*0,06m - rozjazd z drogą woj. nr 668 (8,5m+5,5m)*0,5*5m*0,05m b) odc. w prawo - rozjazd z drogą woj. nr 668 (8,5m+5,5m)*0,5*4m*0,05m [(8m+4,5m)*0,5*4m+146m*4,5m]*0,05m Nawierzchnia D.05.03.05.12. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąco-wyrównawcza grubości 4cm - odc. w lewo - jezdnia w km 0+0000+221 135m*5m+86m*5,05m - rozjazd z drogi wojewódzkiej (8,1m+5,1m)*0,5*5m b) odc. w prawo - jezdnia w km 0+0000+321 162m*5,55m+22m*(5,6m+4,1m)*0,5+137m* 4,1m - rozjazd z drogą wojewódzką (8,5m+5,5m)*0,5*4m - skrzyżowanie z łącznikiem w km 0+074 i zjazdy w km 0+114L; 0+179,5L; 0+221L; 0+243L; 0+298L (8m+4,5m)*0,5*4+(6,1m+4,6m)*0,5*1,6m*5szt c) odc. na Dębówkę - jezdnia w km 0+0000+121 121m*5,1m - rozjazd z drogą wojewódzką 4m*5,1m+4m*(5,1m+7,1m)*0,5 - skrzyżowanie z łącznikiem w km 0+003 (10m+4m)*0,5*6m D.05.03.05.62. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna grubości 4cm a)odc. w lewo - jezdnia w km 0+0000+220 220m*5m - rozjazd z drogi wojewódzkiej (8m+5m)*0,5*5m b) odc. w prawo - jezdnia w km 0+0000+320 162m*5,5m+22m(5,5m+4m)*0,5+136m*4m - rozjazd z drogą wojewódzką (8,5m+5,5m)*0,5*4m - skrzyżowanie z łącznikiem w km 0+074 i zjazdy w km 0+114L; 0+179,5L; 0+243L; 0+298L (8m+4,5m)*0,5*4m+(6m+4,5m)*0,5*1,5m*5szt c) jezdnia odc. na Dębówkę - jezdnia w km 0+0000+120 120m*5m - rozjazd z drogą wojewódzką 4m*5m+4m*(5m+7m)*0,5 - skrzyżowanie z łącznikiem w km 0+003 (10m+4m)*0,5*6m Roboty wykończeniowe. #### D.06.03.01.31. Uzupełnienie poboczy pospółką przy dowozie materiału samochodem z ręcznym formowaniem nasypu i zagęszczeniem walcem na średnią. grubość do 10cm #### a) odc. w lewo w km 0+1350+220 po str. lewej i na rozjeździe z drogą woj. nr 668 (85m*1m+5m*1m*2str.)*0,08m b) odc. w prawo główny w km 0+0000+162 str. lewa i w km 0+1620+320 obustronnie (162m+22m*2str.-6m*2szt)*1m*0,08m+(136m*2str.-6m*3szt.)*0,5m*0,08m c) odc. na Dębówkę w km 0+0500+120 po stronie lewej i na rozjeździe z drogą woj. nr 668 (70m*1m+8m*1m*2str.)*0,08m D.06.03.01.32. Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik przy dowozie piasku sam. z ręcznym formowaniem i zagęszczeniem zagęszczarką a) odc. w lewo w km 0+0000+220 po str. prawej i w km 0+0000+135 po stronie lewej (220m-4m*4szt.-5m)*1,4m*0,1m+(135m-4m*4szt.)*1,2m*0,1m b) odc. w prawo - odc. podstawowy w km 0+0000+157 (157m-8m-4m)*1,6m*0,1m c)odc. na Dębówkę w km 0+0000+120 po stronie prawej i w km 0+0000+150 (120m-8m-4m-5m*2szt)*1,2m*0,1m+(50m-4m)*1,4m*0,1m D.06.04.01.21. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm a) odc. w lewo, rów przydrożny przy drodze woj. nr 668 po obu stronach przepustu zjazdowego 5m*2str b) odc. na Dębówkę, rów przydrożny przy drodze woj. nr 668 po str. lewej drogi na długości 40m D.06.04.01.32. Oczyszczenie przepustów rurowych  60cm z namułu a)na wjeździe z drogą woj. nr 668 istniejący przepust o długości 6m b) istniejący przepust w km 0+100 o długości 7,5m D.06.01.02.112. Brukowanie na podsypce z piasku skarp i dna rowu z kamienia łamanego a) odc. w lewo wlot i wylot przepustu w km 0+068 2m*1,5m*2str. b) odc. w prawo wlot i wylot przepustu w km 0+069,5 2,5m*2m+3m*2m c) odc. na Dębówkę wlot przepustu oraz po stronie lewej umocnienie rowu przy drodze woj. nr 668 2,5m*2m+5m*4m ## Elementy ulic D.08.01.01.12. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30cm na ławie z betonu B-10 z oporem a) odc. w lewo w km 0+0000+220 po stronie prawej i w km 0+000 0+135 po stronie lewej 220m+135m b)odc. w prawo na odc. podstawowym w km 0+0000+162 po str. prawej 162m c) odc. na Dębówkę w km 0+0000+120 po stronie prawej i w km 0+0000+050 po str. lewej 120m+50m D.08.01.01.82. Ustawienie krawężników betonowych o wym. 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej a)odc. w lewo w km 0+0540+135 obramowanie chodnika oraz wjazdów od strony posesji 81m*2str.+4m*3szt. +5m b)odc. w prawo w km 0+0650+074 i obramowanie wjazdów bramowych w km 0+111P; 0+131,5P; 0+159,5P 9m+8m+4m*2szt D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej a) odc. w lewo w km 0+0000+054; 0+1350+220 po str. prawej i w km 0+0000+054 po str. lewej 54m*2str.+85m-4m*2szt.-5m+1,5m+1,5m+1m+1m b) odc. w prawo w km 0+0000+065; 0+0740+157 65m+83m+2m+2m-4m-8m c)odc. na Dębówkę odc. podstawowy w km 0+0000+120 str. prawa i w km 0+0000+050 str. lewa 120m+1m+1m+50m+1,5m+1,5m-8m-4m*2szt.-5m*2szt. D.08.02.02.42. Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm a) odc. w lewo w km 0+024,5L; 0+033P; 0+057L; 0+061P; 0+086P; 0+106L; 0+121L; 0+132P; 0+192P 4m*1,5m*8szt.+5m*1,5m b) odc. w prawo - odc. główny w km 0+111P; 0+131,5P; 0+159,5P (8m+4m*2szt)*2m c) odc. na Dębówkę w km 0+038,5L; 0+040P; 0+054P; 0+071P; 0+114P (4m+8m+4m+5m+5m)*1,5m D.08.02.02.21. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm (25% kostki kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej a) odc. w lewo w km 0+0000+220 po stronie prawej i w km 0+0000+135 po stronie lewej (220m-4m*4szt.)*1,2m+(135m-4m*4szt-5m)*1m b) odc. w prawo w km 0+0000+157 po str. prawej (157m-8m-4m)*1,5m c) odc. na Dębówkę - odc. podstawowy w km 0+0000+120 po stronie prawej i w km 0+0000+050 (120m-8m-4m-5m*2szt.)*1m+(50m-4m)*1,2m D.08.05.01.21. Ułożenie ścieków betonowych z elementów prefabrykowanych o wym. 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej na odc. w lewo w km 0+068; 0+100 po obu str. jezdni 1,5m*2str.*2szt. | km km km m3 m3 m3 m m m szt. szt. szt. szt. szt. szt. m m m3 m m m m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m m2 m2 m2 m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m | 0,22 0,32 0,12 17,6 25,6 9,6 9 9 10 7 9 4 6 10 4 3 2 2,97 9 12 11 872 2111 22,5 1,75 1,4 1109,3 33 1567,5 28 67,8 617,1 44,8 42 1100 32,5 1539,5 28 64,4 600 44 42 7,6 25,7 6,9 42,1 23,2 18,2 10 40 6 7,5 6 11 25 355 162 170 179 25 185 140 149 55,5 32 39 358,8 217,5 153,2 6 | 0,66 52,8 28 20 20 5 2,97 9 23 2983 25,65 3509,5 3450.4 40,2 83,5 50 13,5 42 687 204 474 126,5 729,5 6 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę ulicy Sportowej w m. Radziłów w km 0+000÷0+450

| L. p. | Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J. m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszczeg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. | ### KNNR-1 0111/01 KNNR-1 0113/01 KNNR-6 0806/02 KNNR-6 0805/05 KNNR-6 0804/01 KNNR-6 1305/02 KNNR-6 1305/01 KNNR-4 1424/02 KNNR-4 1308/03 ### KNNR-6 0112/06 KNNR-6 1301/03 KNNR-6 0308/01 0308/07 KNNR-6 0309/02 0309/07 KNNR-6 0309/03 0309/07 KNNR-6 0303/03 KNNR-1 0202/07 0208/01 0311/01 0409/05 KNNR-1 0201/07 0208/01 0311/01 0214/03 KNNR-1 0507/01 KNNR-6 1302/02 KNNR-6 0509/02 KNNR-6 0701/05 KNNR-6 0403/01 KNNR-6 0403/03 KNNR-6 0502/03 KNNR-6 0502/02 KNNR-6 0404/02 | ## Roboty przygotowawcze D.01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym w km 0+000÷0+450 D.01.02.02.32. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 10cm z poboczy istniejącej drogi z odwiezieniem nadmiaru na odkład a) po stronie prawej na szer. 0,5m i po stronie lewej 450m*0,5m*0,08m b) w km 0+184÷0+268 po stronie lewej 54m*0,5m*0,08m+30m*3m*0,1m c) w km 0+311÷0+450 po stronie lewej 32m*3m*0,1m+107m*0,5m*0,08m D.01.02.04.202. Ręczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km po stronie lewej jezdni w km 0+088÷0+138 D.01.02.04.172. Rozebranie nawierzchni parkingu przy stadionie w km 0+280÷0+311 z płytek betonowych z wywiezieniem materiału na odl. 1km 31m*4,5m D.01.02.04.192. Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km po stronie lewej w km 0+088÷0+138 na szer. 1,4m 50m*1,4m Odwodnienie korpusu drogowego D.03.02.01.111. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej znajdującej się w jezdni D.03.02.01.121. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych w poboczu lub chodniku lewostronnym D.03.02.01.41. Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych Æ 50cm z osadnikiem po stronie lewej jezdni w km 0+001 i po stronie prawej przed granicą pasa drogowego wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem 1szt.*2str. D.03.02.01.23. Wykonanie przykanalików z rur PCV o Æ 20cm przy połączeniu kratek ściekowych z rowem przydrożnym wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem 5m+7m Podbudowa D.04.04.01.23. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 15cm a) jezdnia w km 0+140÷0+453 203m*6,1m+110m*7,1m b) zatoki postojowe przy stadionie w km 0+240,5÷0+264; 0+278÷0+301,5; 0+316,5÷0+340 23,5m*4,6m*3szt. D.04.08.05.11. Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym na średnią grubość do 6cm a) jezdnia w km 0+098÷0+140 42m*5,3m*0,06m b) zatoka postojowo-manewrowa w km 0+141,5÷0+171,5; wjazdy w km 0+143L, 0+170L (30m*10,8m+7m*2,5m*2szt.)*0,06m c) wjazdy po stronie lewej w km 0+181; 0+271 (5,2m*2m+5,2m*6m)*0,06m d) miejscu wykopu pod studzienki i przykanalik 6m*2,5m*0,06m Nawierzchnia D.05.03.05.12. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm warstwa wiążąco-wyrównawcza grubości 4cm a) jezdnia w km 0+098÷0+451 245m*5,05m+108m*5,1m b) zjazd do posesji w km 0+164P (6,1m+4,6m)*0,5*1,6m c) na początku odcinka w miejscu wykopu pod studzienki ściekowe i przykanalik 6m*2,5m D.05.03.05.62. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna grubości 4cm a) jezdnia w km 0+098÷0+450 352m*5m c) skrzyżowanie z ul. Karwowską drogą woj. nr 668 (14m+5m)*0,5*8m c) skrzyżowanie z ul. Szkolną w km 0+086L (13m+6m)*0,5*6m d) zjazd do posesji w km 0+164P (6m+4,5m)*0,5*1,5m D.05.03.05.72. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grub. średnio 5cm w km 0+000÷0+098 98m*5m D.05.03.23.41. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm a) zatoka postojowo-manewrowa w km 0+141,5÷0+171,5 oraz na wjazdach na zatokę 30m*10,8m+7m*2,5m*2szt. b) zatoki postojowe przy stadionie w km 0+240,5÷0+264; 0+278÷0+301,5; 0+316,5÷0+340 23,5m*4,6m*3szt. Roboty wykończeniowe. #### D.06.03.01.31. Uzupełnienie poboczy pospółką przy dowozie materiału samochodem z ręcznym formowaniem nasypu i zagęszczeniem walcem na średnią grubość do 8cm i średnią szerokość 0,75m a) strona prawa w km 0+000÷0+450 (450m-6m)*0,75m*0,06m b) strona prawa w km 0+343÷0+450 107m*0,75m*0,08m D.06.03.01.32. Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik przy dowozie piasku sam. z ręcznym formowaniem i zagęszczeniem zagęszczarką a) na zatoce postojowo-manewrowej i na wysepce (10m+19m)*2,1m*0,1m+18m*2,3m*0,08m b) po str. lewej w km 0+184÷0+238 54m*1,2m*0,1m c) w km 0+238÷0+343 przy obramowaniu zatok (103m-5m)*1,2m*0,12m+(2,5m+4m+4m+5m+2,5m) *4,7m*0,12m D.06.01.01.12. Humusowanie wraz z obsianiem trawników przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 5cm z dowozem z odległości 5km a) przy zatoce postojowo-manewrowej przy szkole (3m+2m)*0,5*11m b) w km 0+273,5÷0+278; 0+301,5÷0+306 str. lewa 4,5m*4,6m*2szt. D.06.04.01.21. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm, rów przydrożny przy drodze woj. nr 668. D.06.01.02.112. Brukowanie na podsypce z piasku skarp i dna rowu z kamienia łamanego ## przy wylocie przykanalika za studzienki do rowu przydrożnego 1m*2m+3m*2m Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ## D.07.06.02.31.Ustawienie poręczy łańcuchowych pojedynczych ze słupkami z rur 6cm o rozstawie 1,5m przy wjeździe na zatokę postojowo-manewrową ## Elementy ulic D.08.01.01.82. Ustawienie krawężników betonowych o wym. 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej przy obramowaniu a) wjazdów po stronie lewej w km 0+181; 0+271 5m+5m b) chodnika od strony trawników 2m+11m+3m+10m+10m D.08.01.01.12. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem a) po stronie lewej jezdni w km 0+088÷0+343 b) zatoka postojowo-manewrowa i chodnik na wysepce przy Szkole w km 0+141,5÷0+171,5 28,5m+15m*2str.+17,5m+3m*2str. c) zatoki postojowe przy stadionie w km 0+240,5÷0+264; 0+278÷0+301,5; 0+316,5÷0+340 (23m+5m*2str.)*3szt. D.08.02.02.42. Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm w km 0+181; 0+271 str. lewa 5m*2m+6m*5m D.08.02.02.21. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm (25% kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej a) przy ul. Szkolnej w km 0+088÷0+138 50m*1,2m b) chodnik przy zatoce postojowo-manewrowej i wysepce chodnikowej 16m*2,4m+(32m+19m)*2m+18m*2,3m c) w km 0+184÷0+238 po str. lewej 54m*1,1m d) w km 0+238÷0+343 przy zatokach postojowych (103m-5m)*1,1m+(2,5m+4m+4m+5m+2,5m)*4,7m D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej przy obramowaniu chodnika od strony posesji a) przy zatoce postojowo-manewrowej 16m+32m+19m b) w km 0+238÷0+343 przy zatokach postojowych 103m-5m+6m+6m | km m3 m3 m3 m m2 m2 szt. szt. szt. m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m2 m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m m | 0,45 18 11,2 13,9 50 139,5 70 8 8 2 12 2019,3 324,3 13,4 21,5 2,5 0,9 1788 8,6 15 1760 76 57 7,9 490 359 324,3 20 6,4 9,4 6,5 24,3 27,5 41,4 30 8 15 10 36 255 82 99 40 60 181,8 59,4 192,4 67 110 | 0,45 43,1 50 139,5 70 8 8 2 12 2343,6 38,3 1811,6 1900,9 490 683,3 26,4 40,2 68,9 30 8 15 46 436 40 493,6 177 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę ulicy Kościelnej w m. Radziłów

| L. p. | Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J. m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszczeg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | ### KNNR-1 0111/01 KNNR-1 0113/01 KNNR-6 0806/02 KNNR-6 0805/05 KNNR-6 0804/01 KNNR-6 0802/03 KNNR-1 0201/07 0208/01 0407/01 KNNR-6 1305/02 KNNR-6 1305/01 ### KNNR-6 0112/01 ### KNNR-6 0112/05 KNNR-6 0308/01 0308/07 KNNR-6 0309/02 0309/07 KNNR-6 0309/03 0309/07 KNNR-1 0202/07 0208/01 0311/01 0409/05 KNNR-1 0201/07 0208/01 0311/01 0214/03 KNNR-6 0403/01 KNNR-6 0403/03 KNNR-6 0502/03 KNNR-6 0502/02 KNNR-6 0404/02 | ## Roboty przygotowawcze D.01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym a) ul. Kościelna w km 0+000¸0+184 D.01.02.02.32. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 10cm z chodników istniejącej ulicy z odwiezieniem nadmiaru na odkład a) ul. Kościelna w km 0+160¸0+180 po str. prawej 20m*1m*0,1m D.01.02.04.202. Ręczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km a) ul. Kościelna po stronie prawej w km 0+000÷0+184 i po str. lewej w km 0+000÷0+105 184m-11m+105m-8m D.01.02.04.172. Rozebranie chodników z płytek betonowych z wywiezieniem materiału na odl. 1km a) na ul. Kościelnej w km 0+084÷0+105 po str. lewej i po str. prawej 0+084÷0+120 (21m-8m)*1,4m+36m*1,4m D.01.02.04.192. Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km na ulicy Kościelnej w km 0+000 ÷0+084 obustronnie 84m*2str.*2m D.01.02.04.52. Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km na ul. Kościelnej po stronie prawej w km 0+095 ÷0+125 oraz na wjazdach do posesji w km 0+128P; 0+145P; 0+157,5P 30m*0,3m+(5m+3m+3m)*2m Roboty ziemne D.02.03.01.31. Wykonanie nasypów mechanicznie z piasku przy transporcie urobku na nasyp samochodem na odl. 6km wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu spycharką a) na ul. Kościelnej na zjeździe na ul. Gęsią (7,5m+6,5m)*0,5*2m*0,2m Odwodnienie korpusu drogowego D.03.02.01.111. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej znajdującej się w jezdni a) ul. Kościelna 9studzienek+1studnia D.03.02.01.121. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych a) ul. Kościelna po stronie prawej Podbudowa D.04.04.01.11. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości średniej 20cm a) na ulicy Kościelnej na zjeździe na ul. Gęsią (7,5m+6m)*0,5*4m D.04.04.01.22. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 10cm a) na ulicy Kościelnej na zjeździe na ul. Gęsią (8m+5,5m)*0,5*6m Nawierzchnia D.05.03.05.12. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm warstwa wiążąco-wyrównawcza średnio grubości 4cm a) jezdnia na ul. Kościelnej w km 0+080÷0+181 68m*6,5m+(6,5m+10,5m)*0,5*24m+10,5m*9m b) rozjazd ul. Kościelnej z Gęsią w km 0+091 (9,1m+4,1m)*0,5*7m D.05.03.05.62. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna grubości 4cm a) jezdnia na ulicy Kościelnej w km 0+080÷0+181 68m*6,5m+(6,5m+10m)*0,5*24m+10m*9m b) rozjazd z ul. Kościelnej z Gęsią w km 0+091 (9m+4m)*0,5*7m D.05.03.05.72. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grub. średnio 5cm a) ul. Kościelna w km 0+000÷0+080; 0+181÷0+184 80m*6,5m+(13m+10m)*0,5*3m Roboty wykończeniowe. #### D.06.03.01.31. Uzupełnienie poboczy pospółką przy dowozie materiału samochodem z ręcznym formowaniem nasypu i zagęszczeniem walcem na średnią grubość do 8cm a) ul. Kościelna na skrzyżowaniu z ul. Gęsią 4m*2str.*0,5m*0,08m D.06.03.01.32. Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik przy dowozie piasku sam. z ręcznym formowaniem i zagęszczeniem zagęszczarką a) ul. Kościelna w km 0+131÷0+184 po str. prawej (53m-4m-3,5m)*1,4m*0,1m ## Elementy ulic D.08.01.01.82. Ustawienie krawężników betonowych o wym. 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej przy obramowaniu wjazdów od strony posesji a) na ul. Kościelnej 3,5m*2szt.+4m*7szt.+5m D.08.01.01.12. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem a) ul. Kościelna w km 0+000÷0+105 po str. lewej i w km 0+000÷0+184 po stronie prawej 105m+184m D.08.02.02.42. Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm a) wjazdy na ulicy Kościelnej w km 0+010P; 0+016L; 0+030P; 0+032L; 0+046,5L; 0+061L; 0+075L; 0+128P; 0+145P; 0+157,5P (3,5m+4m*6szt.)*2,5m+(5m+4m+3,5m)*1,5m D.08.02.02.21. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm (25% kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej a) na ul. Kościelnej - w km 0+000÷0+084 na szer. 2,2m z obu stron (84m*2str-3,5m-4m*6szt.)*2,2m - w km 0+084÷0+184 po str. prawej i w km 0+084÷0+105 po str. lewej (100m-5m-4m-3,5m)*1,2m+(21m-8m)*1,4m D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej przy obramowaniu chodnika od strony posesji a) ul. Kościelna - w km 0+000÷0+084 po obu stronach 84m*2str-3,5m-4m*6szt - w km 0+084÷0+184 po stronie prawej i w km 0+084÷0+105 po stronie lewej 100m-5m-4m-3,5m+21m-8m | km m3 m m2 m2 m2 m3 szt. szt. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m m m2 m2 m2 m m | 0,184 2 270 68,6 336 31 2,8 10 12 27 40,5 740,5 46,2 730 45,5 554,5 0,3 6,4 40 289 87,5 309,1 123,2 140,5 100,5 | 0,184 2 270 68,6 336 31 2,8 10 12 27 40,5 786,7 775,5 554,5 0,3 6,4 40 289 87,5 432,3 241 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na remont ulicy Plac 500-lecia w m. Radziłów w km 0+000÷0+203

| L. p. | Poz. katalogu | Wyszczególnienie, obliczenie ilości | J. m. | ### Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszcz. | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. | ### KNNR-1 0111/01 ### KNNR-1 0113/01 KNNR-6 0806/02 KNNR-6 0804/01 KNNR-6 0806/07 KNNR-6 0802/03 KNNR-6 1305/02 KNNR-6 1305/01 ### KNNR-6 0102/02 ### KNNR-6 0113/01 ### KNNR-6 0109/02 KNNR-6 0107/01 KNNR-6 0308/03 0308/07 KNNR-6 0309/03 0309/07 KNNR-6 0303/03 KNNR-1 0201/07 0208/01 0311/01 0214/03 KNNR-1 0507/01 0507/02 KNNR-6 0403/01 KNNR-6 0403/04 KNNR-6 0502/03 KNNR-6 0502/02 KNNR-6 0404/02 | ## Roboty przygotowawcze D.01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych ulicy wykonane w terenie równinnym w km 0+000÷0+203 D.01.02.02.32. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 10cm z trawników istniejącej ulicy z odwiezieniem nadmiaru na odkład w km 0+110÷0+180 po stronie lewej (70m-2,5m*4szt.)*1,5m*0,1m D.01.02.04.202. Ręczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km a) odc. ulicy w km 0+000÷0+203 92m+126m+202m b) na skrzyżowaniu z drogą woj. nr 668 D.01.02.04.192. Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km a) odc. ulicy w km 0+000÷0+203 (92m+126m)*1,8m+40m*(0,4m+1,2m)*0,5+59m*0,4m b) na skrzyżowaniu z drogą woj. nr 668 6m*2m D.01.02.04.232. Ręczne rozebranie obrzeży 20x6cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km 92m+126m+60m+1,5m*8szt. D.01.02.04.52. Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km na początku odcinka po stronie prawej, w miejscu projektowanych trawników oraz w miejscu projektowanego krawężnika obramowującego zatoki a) odc. ulicy w km 0+000÷0+203 22m*1m+13m*3,5m+(66m+5m+5m)*0,5m+9m*3m+ 9m*3,5m+ (98m+5m+5m)*0,5m+12m*4m b) na skrzyżowaniu z drogą woj. nr 668 5m*2m Odwodnienie korpusu drogowego D.03.02.01.111. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej a) odc. ulicy w km 0+000÷0+203 b) na skrzyżowaniu z drogą woj. nr 668 D.03.02.01.121. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych a) odc. ulicy w km 0+000÷0+203 b) na skrzyżowaniach z drogą woj. nr 668 Podbudowa D.04.01.01.22. Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni i chodników na głębokość koryta do 20cm a) na poszerzeniu jezdni po stronie prawej 40m*(0,4m+1,2m)*0,5+59m*0,4m b) na poszerzeniu zatoki przy jezdni o szer. 7,5m 51m*0,4m D.04.04.02.11. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna grubości średniej 15cm na poszerzeniu zatoki przy jezdni o szer. 7,5m 51m*0,4m D.04.06.01.13. Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-7,5 o grubości warstwy 18cm na poszerzeniu jezdni po stronie prawej 40m*(0,4m+1,2m)*0,5+59m*0,4m D.04.08.05.11. Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie a) zatoka postojowa przy jezdni o szer. 7,5m 51,5m*1,5m*0,04m b) zatoka postojowa przy jezdni o szer. 5,5m 82m*1,5m*0,04m c) na zjazdach (3m*7,5m+3m*3m*3szt.+3m*8m+3m*3,5m*9szt.)* 0,06m Nawierzchnia D.05.03.05.32. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm warstwa wiążąco-wyrównawcza grubości 6cm a) jezdnia w km 0+000÷0+203 (17,5m+7,5m)*0,5*14m+7,5m*62m+(7,5m+8,5m)* 0,5*11m+(7,5m+5,5m)*0,5*3m+5,5m*100m+(13,5m+5,5m)*0,5*13m b) skrzyżowanie z ul. Mickiewicza (11,5m+6,5m)*0,5*8m D.05.03.05.72. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna grubości 5cm a) jezdnia w km 0+000÷0+203 (17,5m+7,5m)*0,5*14m+7,5m*62m+(7,5m+8,5m)* 0,5*11m+(7,5m+5,5m)*0,5*3m+5,5m*100m+(13,5m+5,5m)*0,5*13m b) skrzyżowanie z ul. Mickiewicza (11,5m+5,5m)*0,5*10m c) na rozjeździe z dr. woj. nr 668 na początku i końcu odcinka (11m+3m)*0,5*17,5m+(3m+0,5m)*0,5*4m+9m*14m+ (9m+6m)*0,5*11m D.05.03.23.41. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru szaro-grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm a) zatoka postojowa przy jezdni o szer. 7,5m (51m*53,5m)*0,5*4,5m b) zatoka postojowa przy jezdni o szer. 5,5m (81,5m*84m)*0,5*4,5m Roboty wykończeniowe. D.06.03.01.32. Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik przy dowozie piasku sam. z ręcznym formowaniem i zagęszczeniem zagęszczarką przy ul. Plac 500-lecia po str. lewej [(92m-3m*4szt.)*3,2m+3m*4,5m+7m*4,5m+(126m-3m*10szt.)* 3,7m+6m*4,5m+7m*4,5m]*0,1m D.06.01.01.22. Humusowanie trawników z obsianiem trawą przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 15cm z dowozem z odległości 5km a) przy ul. Plac 500-lecia 13m*3,5m+9m*3m+9m*3,5m+15m*4m ## Elementy ulic D.08.01.01.82. Ustawienie krawężników betonowych o wym. 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm przy obramowaniu wjazdów od strony posesji i trawników od strony chodnika 3m*14szt.+13m+3,5m+9m+3m+9m+3,5m+15m+4m D.08.01.01.22. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 20x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem a) przy ul. Plac 500-lecia po stronie lewej 92m+51m+5m+5m+126m+82m+5m+5m+202m b) na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza 6m+5m+4m c) przy drodze woj. nr 668 D.08.02.02.42. Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm 3m*7,5m+3m*3m*3szt.+3m*8m+3m*3,5m*9szt. D.08.02.02.21. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm (25% kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej a) przy ul. Plac 500-lecia po stronie lewej (92m-3m*4szt.)*3m+3m*4,5m+7m*4,5m+(126m-3m*10szt.)* 3,5m+6m*4,5m+7m*4,5m b) na skrzyżowaniu z dr. woj. nr 668 7m*2,5m D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej przy obramowaniu chodnika od strony posesji przy ul. Plac 500-lecia 92m-3m*4szt.+126m-3m*10szt.+2m+2m | km m3 m m m2 m2 m m2 m2 szt. szt. szt. szt. m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m m m m m2 m2 m2 m | 0,203 9 420 10 448 12 290 266 10 13 1 13 7 55,6 20,4 20,4 55,6 3,1 4,9 10,1 1421 72 1421 85 338 235,1 372,4 71,5 164 102 573 15 12 168 679,5 17,5 180 | 0,203 9 430 460 290 276 14 20 76 20,4 55,6 18,1 1493 1844 607,5 71,5 164 102 600 168 697 180 |

: